Задание:

Составить логическую схему в которой выходной сигнал имеет следующий вид:

выходной сигнал: f=0010011000010001;

Решение:

1)Составим таблицу истинности:

|  | X₁ | X₂ | X₃ | X₄ | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рис. 1

2)Берём  строки, в которых выходной сигнал f=1, и составляем логическое выражение:

_  _     _    _     _        _         _       _

𝑓=𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4;

3) Упрощаем его и приводим к минимальной ДНФ(дизъюнктивной нормальной форме):

_     _   _                       _           _      _

f = 𝑋1𝑋3𝑋4(𝑋2+𝑋2)+𝑋1𝑋3𝑋4(𝑋2+𝑋2)+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4=

_     _                 _     _

=𝑋1𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋3𝑋4+𝑋1𝑋2𝑋3𝑋4;

Также данное выражение можно получить методом карт Карно:

| X1X2\X3X4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

4) Теперь по полученной минимальной ДНФ можно построить логическую схему: