- Каков размер вектора прерываний в реальном режиме? 
 8 байт 	+4 байт 	1 байт 	2 байт

- Сколько полей имеет селектор в защищенном режиме? 
 2 	+3 	1 	 4 	5 

+3) Из чего складывается виртуальный адрес? 
  база и смещение 	сегмент и селектор сегмента 
+селектор сегмента и смещение 	 база и селектор сегмента 

4) Каков размер смещения (в битах) при страничной адресации? 
+12 	 32 	 8 	 10 

5) К какому типу прерываний относится прерывание по сбою питания? 
 к маскируемым 		к однократным 	к вложенным 	+к немаскируемым 

+6) Для чего используется бит PG? 
 с его помощью процессор узнает где искать страницу: в кэше или через таблицы страниц  
 с его помощью процессор узнает в реальном или защищенном режиме он работает  
+с его помощью процессор узнает использовать ли страничную трансляцию 
 для ограничения размера сегмента: либо 8 либо 16 бит  

+7) Где находятся указатели на текущие значения LDT? 
 на жестком диске 	+в регистрах 	в оперативной памяти 	в BIOS 

+8) Что такое GDT? 
+глобальная таблица дескрипторов 	таблица прерываний 
 локальная таблица дескрипторов 	 селектор 	таблица сегмента 

9) Какая из таблиц обеспечивает механизм для изоляции кода и сегмента данных данной задачи? 
+LDT 		IDT 		GDT		TR 

+10) Каков максимальный размер сегмента в реальном режиме? 
  16 Кб 		32 Кб		+64 Кб 	128 Кб 

+11) Чему равен размер дескриптора? 
 32 байта 		4 байта	+8 байт 	16 байт 

12) Сколько прерываний из всех 256 зарезервировано INTEL? 
 128 	64 	16 	256 	+32 

13) Чему равен размер страницы? (в Кбайтах) 
32	+4 	16 	8 	2 

14) Где расположены вектора прерываний? 
 регистры процессора 	+таблица векторов прерываний 	жесткий диск 

15) Максимальное количество источников прерываний, обрабатываемое одним контроллером прерываний 8259А? 
 2 
 1 
 16 
+8 
 4 

16) Каков размер вектора прерываний в защищенном режиме? 
  2 байта 
 4 байта 
 3 байта 
 1 байт 
+8 байт 

17) С какой целью прерывания разделяются по приоритетам? 
 +Для определения порядка их обработки в случае одновременного воникновения более одного прерывания. 
 Разработчики микропроцессора 80386 любили порядок во всем. 
 Для удобства разработки программ обработки прерываний. 

18) Сколько бит линейного адреса используются как индекс для выбора правильной страницы из таблицы страниц? 
 12	    14 	16 	8 	+10 

19) Где находится LDT? 
+в оперативной памяти 
 на жестком диске 
 в регистрах 
 в BIOS 

20) Сколько существует типов сегментов? 
 +3 
 2 
 4 
 1 

+21) Поддерживает ли микропроцессор Intel 80386 и страничную и сегментную адресацию одновременно? 
 Не уверен, но думаю, что да 	+Да 	Ни то, ни другое. У него свой механизм адресации.  
 Не уверен, но думаю, что нет 	Нет 

22) На сколько бит влево сдвигается сегментныйт адрес для формирования физического адреса в реальном режиме адресации памяти? 
+4 		8	 	32 		3 		16 

23) Во всех ли режимах работы процессора существует таблица глобальных дескрипторов (GDT) в системах на i386? 
+ не всегда 	всегда 	никогда 

24) Что обеспечивает основу для защиты памяти (выберите два наиболее правильных ответа)? 
 Наличие реального режима адресации памяти 
 Наличие виртуального режима адресации памяти 
 Аппаратная организация 
+Сегментация 	+Наличие нескольких уровней привилегий в доступе к сегментам  
 Наличие нескольких уровней приоритетов прерываний 

+25) Как называется структура,где хранится информация о сегменте? 
 контроллер 	селектор 	+дескриптор 	регистр 	таблица прерываний 

26) При сегментной адресации что возникнет при сложении базового адреса и смещения, если у них в старших разрядах записаны "1"? 
+прерывание 	ничего 	физич. адрес 	 вложенное прерывание      логич. адрес 

+27) Укажите аббревиатуру для таблица векторов прерываний в защищенном режиме? 
+IDT 	LDT 	GDT 	INTR 

28) Как процессор отличает маскируемые прерывания от немаскируемых? 
 Процессор получает адрес прерывания из соответствующего регистра контроллера прерываний 
 Эти прерывания различает не процессор, а контроллер прерываний 
+У микропроцессора две ноги - по одной на каждый тип прерываний 
 Устройство вызвавшее прерывание, сообщает микропроцессору его тип

Как процессор отличает маскируемые прерывания от немаскируемых? 
 
++ У микропроцессора две ноги - по одной на каждый тип прерываний 
 Эти прерывания различает не процессор, а контроллер прерываний 
 Процессор получает адрес прерывания из соответствующего регистра контроллера прерываний 
 Устройство вызвавшее прерывание, сообщает микропроцессору его тип 

Что такое GDT? 
 ++ глобальная таблица дескрипторов 	локальная таблица дескрипторов 
 селектор 	таблица прерываний 	таблица сегмента 

Во всех ли режимах работы процессора существует таблица глобальных дескрипторов (GDT) в системах на i386? 
 никогда 	всегда 	++ не всегда 

Чему равен размер страницы? (в Кбайтах) 
 ++4 		2 	8 	32 	16 


Что обеспечивает основу для защиты памяти (выберите два наиболее правильных ответа)? 
 
 Наличие реального режима адресации памяти 
++ Сегментация 
 Наличие нескольких уровней приоритетов прерываний 
 Аппаратная организация 
 Наличие виртуального режима адресации памяти 
++ Наличие нескольких уровней привилегий в доступе к сегментам 


Как называется структура,где хранится информация о сегменте? 
 
 контроллер 
 ?++дескриптор 
 селектор 
 таблица прерываний 
 регистр 


На сколько бит влево сдвигается сегментныйт адрес для формирования физического адреса в реальном режиме адресации памяти? 
 
 ++4 
 32 
 3 
 16 
 8 


Максимальное количество источников прерываний, обрабатываемое одним контроллером прерываний 8259А? 

 2 
 1 
++ 8 
 16 
 4 


Сколько бит линейного адреса используются как индекс для выбора правильной страницы из таблицы страниц? 
 
 14 
 8 
 12 
++ 10 
 16 


Где находится LDT? 
 в регистрах 	++ в оперативной памяти 	на жестком диске 	в BIOS 

Поддерживает ли микропроцессор Intel 80386 и страничную и сегментную адресацию одновременно? 
 
 Не уверен, но думаю, что да 
++ Да 
 Ни то, ни другое. У него свой механизм адресации.  
 Не уверен, но думаю, что нет 
 Нет 


Сколько прерываний из всех 256 зарезервировано INTEL? 
 64 	16 	++ 32 		128 		256 


Для чего используется бит PG? 
 
++ с его помощью процессор узнает использовать ли страничную трансляцию 
 с его помощью процессор узнает в реальном или защищенном режиме он работает  
 с его помощью процессор узнает где искать страницу: в кэше или через таблицы страниц  
 для ограничения размера сегмента: либо 8 либо 16 бит  


Из чего складывается виртуальный адрес? 
 
 база и смещение 
 сегмент и селектор сегмента 
 ++селектор сегмента и смещение 
 база и селектор сегмента 


Каков размер вектора прерываний в защищенном режиме? 
1 байт 	3 байта 2 байта 4 байта ++ 8 байт 


Каков размер вектора прерываний в реальном режиме? 
 
 1 байт 
 2 байт 
 ++ 4 байт 
 8 байт 


Сколько полей имеет селектор в защищенном режиме? 
 2 	1 	++3 	4 	5 

Где находятся указатели на текущие значения LDT? 
 
++ в регистрах 
 на жестком диске 
 в BIOS 
 в оперативной памяти 


Сколько бит линейного адреса используются как индекс для выбора правильной страницы из таблицы страниц? 
 
 14 
++ 10 
 8 
 12 
 16 


Чему равен размер дескриптора? 
 
 4 байта 
++ 8 байт 
 16 байт 
 32 байта 


К какому типу прерываний относится прерывание по сбою питания? 
++ к немаскируемым 	к однократным 	к маскируемым 	к вложенным 


Укажите аббревиатуру для таблица векторов прерываний в защищенном режиме? 

++ IDT 
 GDT 
 LDT 
 INTR 


При сегментной адресации что возникнет при сложении базового адреса и смещения, если у них в старших разрядах записаны "1"? 
++ прерывание 	ничего 	логич. адрес 		физич. адрес 	вложенное прерывание 


Каков размер смещения (в битах) при страничной адресации? 
 ++ 12 		8 	32 	10 

С какой целью прерывания разделяются по приоритетам? 
 Разработчики микропроцессора 80386 любили порядок во всем. 
 Для удобства разработки программ обработки прерываний.  
 ++Для определения порядка их обработки в случае одновременного воникновения более одного прерывания. 

Сколько существует типов сегментов? 
 1 	++3 	2 	4 

Какая из таблиц обеспечивает механизм для изоляции кода и сегмента данных данной задачи? 
TR 	++ LDT 	GDT  		IDT  

Где расположены вектора прерываний? 
 
++ таблица векторов прерываний 
 жесткий диск 
 регистры процессора 


Сколько полей имеет селектор в защищенном режиме? 

 2 
 1 
 5 
 ++3 
 4 

Каков максимальный размер сегмента в реальном режиме? 
32 Кб 	16 Кб 	128 Кб  ++ 64 Кб